امیررضا عادل فر          ورودی 404 مهندسی برق

پروژه‌ی RFID با ESP32

# خلاصه پروژه:

سیستم‌های RFID (شناسایی با امواج رادیویی) در قفل‌های هوشمند بدون تماس استفاده می‌شوند. این پروژه نمونه‌ی کامل و کوچکی از چنین سیستمی است و چهار حوزه‌ی مهم را کنار هم قرار می‌دهد: ارتباط سخت‌افزاری با پروتکل SPI، شبکه‌ی بی‌سیم، وب‌سرور و فراخوانی API ابری.

## جدول اتصال پین‌ها

| پین RC522 | پین ESP32 | توضیح |
| --- | --- | --- |
| SDA | GPIO 5 | انتخاب چیپ در کد ‎SS_PIN‎ |
| SCK | GPIO 18 | کلاک SPI |
| MOSI | GPIO 23 | داده از ESP32 به ماژول |
| MISO | GPIO 19 | داده از ماژول به ESP32 |
| RST | GPIO 27 | ریست سخت‌افزاری؛ در کد ‎RST_PIN‎ |
| 3.3V | 3V3 | تغذیه 3.3 ولت |
| GND | GND | زمین |
| IRQ |  | وصل نمی‌شود پین وقفه در این پروژه استفاده نشده است |

## ساختار حافظه‌ی MIFARE Classic

حافظه از 16 سکتور تشکیل شده و هر سکتور 4 بلاک 16 بایتی دارد (مجموع 64 بلاک). آخرین بلاک هر سکتور «Sector Trailer» است و کلیدها و بیت‌های دسترسی را نگه می‌دارد.

| سکتور | بلاک‌ها | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 تا 3 | بلاک 0: UID و داده‌ی سازنده (معمولاً فقط‌خواندنی)، بلاک 1 و 2 داده، بلاک 3 تریلر |
| 1 | 4 تا 7 | بلاک 4 داده‌ی این پروژه است؛ بلاک 5 و 6 داده؛ بلاک 7 تریلر |
| 2 تا 15 | 8 تا 63 | هر سکتور 3 بلاک داده و یک تریلر (بلاک‌های 11، 15، ... 63) |

# توضیح کد، بخش به بخش

توجه: در نمونه‌کد های این سند رمز وای‌فای و توکن ربات عمداً با مقدار نمونه جایگزین شده‌اند.

## 5.1 کتابخانه‌ها

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <SPI.h>

#include <MFRC522.h>

‎

WiFi مدیریت WiFi: اتصال به مودم (STA) و ساخت شبکه‌ی خود ESP32 (AP)

‎WebServer یک وب‌سرور ساده روی پورت 80 با ثبت مسیرها (Route) و توابع پاسخ‌دهنده

‎WiFiClientSecure اتصال رمزنگاری‌شده TLS؛ تلگرام فقط HTTPS می‌پذیرد

‎HTTPClient برای درخواست HTTP و خواندن پاسخ

‎SPI , MRFC522 برای ارتباط با ماژول RFID

## ثابت‌ها و تنظیمات

‎ const char* STA_SSID = "***";

const char* STA_PASS = "***";

const String BOT_TOKEN = "***";

const String TG_PROXY  = "***";

const char MESSAGE[] = "hello world";

const String SHOW_TEXT = "data has been extracted";

const char* AP_SSID = "ESP32";

const char* AP_PASS = "12345678";

STA_SSID/STA_PASS‎ اطلاعات مودمی است که ESP32 به‌عنوان Station به آن وصل می‌شود تا اینترنت داشته باشد.  به ترتیب اسم وایفای موجود و رمز آن

‎BOT_TOKEN‎ شناسه‌ی ربات است که BotFather داخل برنامه تلگرام می‌دهد. هر کسی آن را داشته باشد  میتواند ربات را کنترل ‌کند.

‎TG_PROXY‎ آدرس واسطه‌ای (Cloudflare Worker) برای رسیدن به تلگرام در شبکه‌هایی که مستقیم فیلتر است.

‎MESSAGE‎ نشانه‌ای است که روی کارت نوشته می‌شود

‎SHOW_TEXT‎ متنی است که در وب و تلگرام نمایش داده می‌شود

‎AP_SSID/AP_PASS‎ شبکه‌ی خود ESP32 هستند

## پین‌ و شیء RFID

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);

MFRC522::MIFARE_Key key;

const byte BLOCK_NUM = 4;

شیء ‎rfid‎ با دو پین ساخته می‌شود و تمام کار با ماژول از طریق متدهای آن انجام می‌شود. ‎MIFARE_Key‎ یک ساختار با آرایه‌ی 6 بایتی ‎keyByte‎ است. ‎BLOCK_NUM‎ از نوع ‎const byte‎ است چون شماره‌ی بلاک‌ها بین 0 تا 63 است.

## متغیرهای وضعیت و فهرست گیرندگان تلگرام

WebServer server(80);

String lastText = "";

String lastUid  = "";

unsigned long scanCount = 0;

const char* CHAT_IDS[] = {

"8419714778",

};

const int CHAT_COUNT = sizeof(CHAT_IDS) / sizeof(CHAT_IDS[0]);

portپیش فرض سرور بر روی 80 است اگر آن را چیز عدد دیگری قرار دهمی باید  با نوشتن :433   به مرورگر بفهمانیم بر روی کدام port  کار میکنیم.

مقدار  lastUid  و   lastText را خالی میدهیم تا بعدا برای برنامه تعریف کنیم یا از جایی آن را دریفات کنیم

برای مثال گرفتن uid  مختص به کارت .

ScanCount  را 0 میدهیم تا بعدا برای وب به اطللاعات آن اضافه کنیم

برای اینکه هربار این اطلاعات زخیره نشن و فرض ما این است که تعداد زیادی از ID  افرادی که در تلگرام ربات را start  کرده اند داریم و پیام را برای تک تک آن ها میفرستیم  به بخشی که قرار است این اطلاعات زخیره شوند یک اشاره گر میگذاریم که باعث استفاده بهینه از حافظه esp  میشود

## صفحه‌ی وب داخل حافظه‌ی Flash

به دلیل هدف قرار ندادن بخش سایت پروژه  به سرعت انجام رساندن پروژه
اکثر محتویات به جز بخش کد نویسی آن یعنی script  با استفاده از AI  انجام شده

const char INDEX_HTML[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="fa" dir="rtl">

<head>...

</head>

<body>...

</body>

</html>

)rawliteral";

PROGMEM: رشته در حافظه‌ی Flash نگه داشته می‌شود نه RAM برای متن‌های بلند مثل HTML مهم است.

Raw String Literal: هر چیز بین( rawliteral "‎‎R"rawliteral‎‎) بدون نیاز به escape کردن نقل‌قول‌ها و خط‌های جدید در رشته می‌آید.

try {

const res = await fetch('/status', { cache: 'no-store' });

const d = await res.json();

document.getElementById('dot').className = 'dot';

document.getElementById('conn').textContent = 'connect';

if (d.count > 0) {

const msg = document.getElementById('msg');

msg.textContent = d.text;

msg.classList.remove('waiting');

document.getElementById('count').textContent = d.count;

document.getElementById('uid').textContent = d.uid;

if (d.count !== lastCount) {

msg.classList.remove('pop');

void msg.offsetWidth;

msg.classList.add('pop');

lastCount = d.count;

}

setInterval(update, 500);

بلوک try برای اجرای کدهایی است که ممکن است خطا بدهند، مثل قطع شدن ارتباط با ESP32. اگر خطایی رخ دهد، اجرای برنامه متوقف نمی‌شود و کنترل به بخش catch منتقل می‌شود.

دستور fetch('/status') یک درخواست HTTP به آدرس /status روی وب‌سرور ESP32 می‌فرستد تا آخرین وضعیت دستگاه را بگیرد. گزینه cache: 'no-store' به مرورگر می‌گوید پاسخ را ذخیره نکند و هر بار داده‌ی تازه از ESP32 بگیرد. کلمه await باعث می‌شود برنامه تا رسیدن پاسخ صبر کند و نتیجه در متغیر res قرار بگیرد.

دستور res.json() بدنه‌ی پاسخ را که به صورت متن JSON است به یک شیء جاوااسکریپت تبدیل می‌کند. این شیء در متغیر d ذخیره می‌شود و فیلدهایی مثل count، text و uid را دارد. await در اینجا هم تا پایان تبدیل صبر می‌کند.

این خط عنصری با شناسه dot را در صفحه پیدا می‌کند و کلاس CSS آن را روی dot تنظیم می‌کند. چون پاسخ با موفقیت دریافت شده، نقطه‌ی نشانگر ظاهر حالت «متصل» را به خود می‌گیرد، مثلاً سبز می‌شود. احتمالاً در حالت قطع ارتباط کلاس دیگری مثل dot off روی آن تنظیم می‌شود.

متن عنصر conn به connect تغییر می‌کند تا کاربر بداند ارتباط صفحه با ESP32 برقرار است.

شرط d.count > 0 بررسی می‌کند که آیا حداقل یک کارت RFID خوانده شده است. اگر مقدار count صفر باشد، یعنی هنوز کارتی اسکن نشده و بخش نمایش اطلاعات تغییری نمی‌کند.

عنصر نمایش پیام با شناسه msg پیدا می‌شود و در متغیر ثابت msg ذخیره می‌شود تا در خطوط بعدی چند بار از آن استفاده شود و نیازی به جست‌وجوی دوباره نباشد.

متنی که ESP32 فرستاده (d.text) در عنصر پیام نمایش داده می‌شود. این متن معمولاً نتیجه‌ی خواندن کارت است، مثل مجاز یا غیرمجاز بودن آن.

کلاس waiting از عنصر پیام حذف می‌شود. این کلاس ظاهر حالت «در انتظار کارت» را می‌دهد، مثل رنگ خاکستری یا متن کم‌رنگ. با حذف آن، پیام به ظاهر عادی برمی‌گردد و نشان می‌دهد داده‌ی واقعی دریافت شده است.

تعداد دفعات اسکن کارت (d.count) در عنصر count نمایش داده می‌شود.

شناسه‌ی یکتای کارت (d.uid) در عنصر uid نمایش داده می‌شود. این شناسه همان UID خوانده‌شده توسط ماژول RC522 است.

این شرط بررسی می‌کند که تعداد اسکن‌ها با مقدار قبلی ذخیره‌شده در lastCount متفاوت باشد. اگر متفاوت باشد، یعنی کارت جدیدی اسکن شده و باید انیمیشن اجرا شود. به این ترتیب انیمیشن فقط هنگام اسکن جدید اجرا می‌شود و با هر بار به‌روزرسانی ۵۰۰ میلی‌ثانیه‌ای تکرار نمی‌شود.

کلاس pop، که مسئول انیمیشن بزرگ‌شدن یا جهش پیام است، از عنصر پیام حذف می‌شود تا انیمیشن قبلی ریست شود.

خواندن offsetWidth مرورگر را مجبور می‌کند چیدمان عنصر را دوباره محاسبه کند (Reflow). بدون این خط، مرورگر حذف و اضافه شدن پشت‌سرهم کلاس را یک تغییر بی‌اثر می‌بیند و انیمیشن دوباره اجرا نمی‌شود. عبارت void فقط برای این است که مقدار حاصل نادیده گرفته شود.

کلاس pop دوباره به عنصر پیام اضافه می‌شود و انیمیشن از ابتدا اجرا می‌شود.

مقدار فعلی d.count در lastCount ذخیره می‌شود تا در بار بعد با آن مقایسه شود و تشخیص داده شود که اسکن جدیدی انجام شده است یا نه.

تابع setInterval تابع update را هر ۵۰۰ میلی‌ثانیه، یعنی دو بار در ثانیه، به‌صورت خودکار اجرا می‌کند. به این ترتیب صفحه بدون رفرش دستی و با تأخیر کم، وضعیت جدید را از ESP32 می‌گیرد و نمایش می‌دهد. به این روش Polling گفته می‌شود.

## مسیرهای وب‌سرور

## برای این بخش از ai   و منابع مختلفی جهت یادگیری و کمک برای ایجاد کد استفاده شده است

‎void handleRoot() {

server.send_P(200, "text/html; charset=utf-8", INDEX_HTML);

}

void handleStatus() {

String json = "{\"text\":\"" + lastText + "\",\"uid\":\"" + lastUid +

"\",\"count\":" + String(scanCount) + "}";

server.send(200, "application/json; charset=utf-8", json);

}

handleRoot ‎ صفحه را از Flash می‌فرستد (‎send_P‎ مخصوص رشته‌های PROGMEM است). ‎handleStatus‎ یک JSON کوچک می‌سازد، این JSON با اتصال رشته‌ها ساخته شده است که برای ساختار ساده کافی است.

## تابع jsonEscape

## برای این بخش از ai   و منابع مختلفی جهت یادگیری و کمک برای ایجاد کد استفاده شده است

String jsonEscape(const String& s) {

String out = "";

out.reserve(s.length() + 8);

for (size_t i = 0; i < s.length(); i++) {

char c = s[i];

switch (c) {

case '"':  out += "\\\""; break;

case '\\': out += "\\\\"; break;

case '\n': out += "\\n";  break;

case '\r': out += "\\r";  break;

case '\t': out += "\\t";  break;

default:   out += c;

}

}

return out;

}

JSON اجازه نمی‌دهد بک‌اسلش و خط جدید خام داخل رشته بیاید. این تابع هر نوشته را بررسی می‌کند و نسخه‌ی escape شده را می‌سازد (مثلاً ‎"‎ به ‎\"‎ تبدیل می‌شود). ‎reserve‎ حافظه‌ی لازم را از قبل می‌گیرد تا در حین ساخت رشته چندین بار حافظه‌ی Heap جابه‌جا نشود. پارامتر ‎const String&‎ یعنی کپی گرفته نمی‌شود و اصلاح هم ممکن نیست
الگوی استاندارد C++.

## ساخت آدرس تلگرام و نقش پراکسی

## برای این بخش از ai   و منابع مختلفی جهت یادگیری و کمک برای ایجاد کد استفاده شده است

String buildTelegramUrl(const String& method) {

if (TG_PROXY.length() > 0) {

String base = TG_PROXY;

if (base.endsWith("/")) base.remove(base.length() - 1);

return base + "/bot" + BOT_TOKEN + "/" + method;

} else {

return "https://api.telegram.org/bot" + BOT_TOKEN + "/" + method;

}

}

ساختار استاندارد آدرس Bot API این است: ‎https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/<METHOD>‎. اگر پروکسی تنظیم شده باشد، به‌جای دامنه‌ی تلگرام به پروکسی درخواست می‌رود و پروکسی آن را به تلگرام می‌رساند. تابع اسلش انتهای آدرس پروکسی را حذف می‌کند تا آدرس نهایی دو اسلش پشت‌سرهم نداشته باشد.

## تست اتصال به تلگرام

void testTelegramConnection() {

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();

HTTPClient http;

http.setTimeout(8000);

String url = buildTelegramUrl("getMe");

Serial.println("Telegram connection test:");

Serial.println("  " + url);

http.begin(client, url);

int code = http.GET();

Serial.print("  Response code: ");

Serial.println(code);

if (code == 200) {

Serial.println("  Connection to Telegram OK.");

Serial.println("  " + http.getString());

} else if (code > 0) {

Serial.println("  Server responded but not 200:");

Serial.println("  " + http.getString());

} else {

Serial.println("  Connection failed (DNS/TLS/filter).");

}

http.end();

}

منطق کد با cpp   پایه قابل فهم است

## ارسال پیام

void sendTelegramTo(const String& chatId, const String& text) {

WiFiClientSecure client;

client.setInsecure();

HTTPClient http;

http.setTimeout(8000);

String url = buildTelegramUrl("sendMessage");

http.begin(client, url);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

String body = "{\"chat_id\":\"" + jsonEscape(chatId) +

"\",\"text\":\"" + jsonEscape(text) + "\"}";

int code = http.POST(body);

Serial.print("Telegram -> ");

Serial.print(chatId);

Serial.print(" : response code = ");

Serial.println(code);

if (code == 200) {

Serial.println(http.getString());

} else if (code > 0) {

Serial.println("Server response:");

Serial.println(http.getString());

} else {

Serial.println("Connection to server failed.");

}

http.end();

}

void sendTelegram(const String& text) {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("Telegram: ESP32 not connected to internet");

return;

}

for (int i = 0; i < CHAT_COUNT; i++) {

sendTelegramTo(String(CHAT_IDS[i]), text);

delay(300);

}

}

- بدنه‌ی درخواست JSON است و هدر ‎Content-Type: application/json‎ باید ارسال شود وگرنه تلگرام آن را نمی‌خواند.

- ‎jsonEscape‎ روی ‎chatId‎ و ‎text‎ اعمال می‌شود تا متن کاربر JSON را خراب نکند.

- ‎sendTelegram‎ ابتدا وضعیت Wi-Fi را بررسی می‌کند و برای هر گیرنده یک بار ‎sendTelegramTo‎ را اجرا می‌کند. ‎delay(300)‎ فاصله‌ی کوتاهی بین پیام‌ها می‌اندازد تا به محدودیت نرخ ارسال نخورد.

- برای هر پیام یک اتصال TLS جدید باز می‌شود؛ ساده است ولی کند (حدود 1 تا 3 ثانیه) و بخش بعدی توضیح می‌دهد که چرا مهم است.

# تابع setup

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(200);

SPI.begin();

rfid.PCD_Init();

for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;

WiFi.mode(WIFI_AP_STA);

WiFi.softAP(AP_SSID, AP_PASS);

WiFi.setAutoReconnect(true);

WiFi.begin(STA_SSID, STA_PASS);

Serial.print("Connecting to internet");

unsigned long t0 = millis();

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - t0 < 15000) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println();

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.print("Internet connected. IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

testTelegramConnection();

} else {

Serial.println("Internet connection failed (check WiFi SSID/password)");

}

Serial.print("Web page: connect to WiFi ");

Serial.print(AP_SSID);

Serial.print(" and open http://");

Serial.println(WiFi.softAPIP());

server.on("/", handleRoot);

server.on("/status", handleStatus);

server.begin();

Serial.println("Waiting for card...");

}

| کد | توضیح |
| --- | --- |
| ‎Serial.begin(115200)‎ | باز کردن پورت سریال؛ سرعت Serial Monitor باید همین عدد باشد. |
| ‎SPI.begin()‎ و ‎PCD_Init()‎ | راه‌اندازی گذرگاه SPI و تراشه‌ی RC522 (ریست، تنظیم تایمرها، روشن کردن آنتن). |
| حلقه‌ی ‎keyByte‎ | پر کردن کلید با ‎0xFF‎ برای هر 6 بایت؛ کلید پیش‌فرض کارت. |
| ‎WiFi.mode(WIFI_AP_STA)‎ | ESP32 هم‌زمان Access Point است و هم به مودم وصل می‌شود. |
| ‎softAP‎ و ‎begin‎ | ساخت شبکه‌ی ‎ESP32_Test‎ و شروع اتصال به مودم. |
| ‎setAutoReconnect(true)‎ | اتصال دوباره‌ی خودکار در صورت قطع شدن. |
| حلقه‌ی ‎while‎ | منتظر اتصال می‌ماند، ولی با ‎millis()‎ حداکثر 15 ثانیه؛ اگر وصل نشد برنامه ادامه می‌دهد و فقط AP و وب‌سرور کار می‌کنند. |
| ‎server.on‎ و ‎begin‎ | ثبت مسیرهای ‎/‎ و ‎/status‎ و شروع شنود روی پورت 80. |

نکته: در حالت AP+STA آدرس پیش‌فرض صفحه‌ی ESP32 روی شبکه‌ی خودش ‎192.168.4.1‎ است.

## تابع loop

void loop() {

server.handleClient();

if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;

if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

MFRC522::StatusCode status = rfid.PCD_Authenticate(

MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, BLOCK_NUM, &key, &(rfid.uid));

if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

Serial.print("Auth error: ");

Serial.println(rfid.GetStatusCodeName(status));

endCard();

return;

}

byte buffer[18];

byte size = sizeof(buffer);

status = rfid.MIFARE_Read(BLOCK_NUM, buffer, &size);

if (status != MFRC522::STATUS_OK) {

Serial.print("Read error: ");

Serial.println(rfid.GetStatusCodeName(status));

endCard();

return;

}

if (memcmp(buffer, MESSAGE, strlen(MESSAGE)) == 0) {

Serial.println(SHOW_TEXT);

lastText = SHOW_TEXT;

lastUid  = uidToString();

scanCount++;

endCard();

sendTelegram(SHOW_TEXT + " UID: " + lastUid);

return;

} else {

byte data[16] = {0};

memcpy(data, MESSAGE, strlen(MESSAGE));

status = rfid.MIFARE_Write(BLOCK_NUM, data, 16);

if (status == MFRC522::STATUS_OK) {

Serial.println("Text written to card; next scan will show message.");

} else {

Serial.print("Write error: ");

Serial.println(rfid.GetStatusCodeName(status));

}

}

endCard();

}

| شماره | توضیح |
| --- | --- |
| ‎handleClient()‎ | هر بار که ‎loop‎ اجرا می‌شود درخواست‌های منتظر مرورگر پردازش می‌شوند. اگر این خط نباشد صفحه هیچ‌وقت پاسخ نمی‌دهد. |
| 1 | ‎PICC_IsNewCardPresent‎ با دستور REQA می‌پرسد آیا کارتی هست. اگر نه، ‎return‎ می‌شود و ‎loop‎ دوباره اجرا می‌شود بنابراین حلقه‌ی انتظار بدون مسدود کردن وب‌سرور است. |
| 2 | ‎PICC_ReadCardSerial‎ مرحله‌ی Anti-collision و Select را انجام می‌دهد و UID را در ‎rfid.uid‎ می‌گذارد. |
| 3 | ‎PCD_Authenticate‎ با کلید A سکتور مربوط به بلاک 4 را باز می‌کند. بدون آن خواندن و نوشتن ممکن نیست. |
| 4 | ‎MIFARE_Read‎ بلاک را می‌خواند. بافر 18 بایت است: 16 بایت داده و 2 بایت CRC. |
| 5 | ‎memcmp‎ فقط 11 بایت اول (طول ‎hello world‎) را با بلاک مقایسه می‌کند. اگر برابر بود، کارت ثبت‌شده است. |
| 6 | کارت جدید است: آرایه‌ی 16 بایتی صفرشده ساخته، پیام در ابتدای آن کپی و با ‎MIFARE_Write‎ نوشته می‌شود. |
| ‎endCard()‎ | در همه‌ی مسیرها اجرا می‌شود تا کارت متوقف و رمزنگاری بسته شود. |

## مفاهیم C++ به‌کار رفته در کد

| مفهوم | نمونه در کد | توضیح |
| --- | --- | --- |
| ‎const‎ | ‎const byte BLOCK_NUM = 4;‎ | مقدار بعد از تعریف تغییر نمی‌کند؛ کامپایلر خطا می‌دهد اگر کسی تغییرش دهد |
| ارجاع (‎&‎) | ‎const String& text‎ | پارامتر بدون کپی شدن به تابع داده می‌شود؛ سریع‌تر و کم‌حافظه‌تر |
| آدرس (‎&‎) و اشاره‌گر | ‎&key‎، ‎&(rfid.uid)‎، ‎&size‎ | آدرس متغیر را می‌دهد تا تابع بتواند مقدار را بخواند یا تغییر دهد |
| ‎struct‎ | ‎rfid.uid.size‎، ‎MIFARE_Key‎ | گروهی از متغیرها زیر یک نام؛ دسترسی با نقطه |
| ‎enum‎ | ‎MFRC522::STATUS_OK‎ | مجموعه‌ای از ثابت‌های نام‌دار برای وضعیت‌ها؛ ‎::‎ یعنی عضو یک کلاس |
| آرایه و ‎sizeof‎ | ‎byte buffer[18]‎ | آرایه‌ی ثابت؛ ‎sizeof‎ اندازه را به بایت می‌دهد |
| ‎byte‎ | ‎byte size = sizeof(buffer);‎ | نوع عدد بدون علامت 8 بیتی (0 تا 255) |
| ‎String‎ و ‎char[]‎ | ‎lastText‎ و ‎MESSAGE‎ | ‎String‎ راحت ولی پویا و پرمصرف است؛ ‎char[]‎ سبک و ثابت |
| مقدار اولیه‌ی ‎{0}‎ | ‎byte data[16] = {0};‎ | همه‌ی 16 خانه با صفر پر می‌شوند |
| ‎return‎ زودهنگام | ‎if (!...) return;‎ | خروج از تابع برای نرسیدن به کد بعدی؛ الگوی Guard Clause و کم کردن تو در تویی |
| ‎switch/case‎ | ‎jsonEscape‎ | انتخاب چند حالته بر اساس مقدار یک نویسه |

## شرح CSS و HTML صفحه‌ی وب

| بخش | توضیح |
| --- | --- |
| ‎<meta viewport>‎ | صفحه روی موبایل با عرض واقعی صفحه‌نمایش نمایش داده می‌شود |
| ‎* { box-sizing: border-box }‎ | عرض عناصر شامل padding و border حساب می‌شود و چیدمان قابل‌پیش‌بینی است |
| ‎display:flex‎ روی ‎body‎ | با ‎align-items‎ و ‎justify-content‎ کارت دقیقاً وسط صفحه قرار می‌گیرد |
| ‎linear-gradient‎ | پس‌زمینه‌ی تیره‌ی تدریجی |
| ‎width: min(90vw, 420px)‎ | عرض کارت 90 درصد صفحه است ولی از 420 پیکسل بیشتر نمی‌شود (ریسپانسیو) |
| ‎.dot‎ و ‎.dot.off‎ | دایره‌ی رنگی؛ سبز در حالت متصل و قرمز در حالت قطع |
| ‎#msg.waiting‎ و ‎#msg.pop‎ | دو حالت متن: «منتظر کارت» با ظاهر کم‌رنگ و پیام بزرگ همراه انیمیشن |
| ‎@keyframes pop‎ | از ‎scale(.5)‎ شروع می‌شود، به ‎1.15‎ می‌رسد و روی ‎1‎ می‌نشیند |
| ‎direction: ltr‎ برای UID | چون UID لاتین است، در صفحه‌ی راست‌چین به هم نمی‌ریزد |
| ‎document.getElementById‎ | پیدا کردن عنصر با شناسه برای تغییر متن یا کلاس |
| ‎classList.add/remove‎ | افزودن و حذف کلاس CSS برای تغییر ظاهر |

ربات تلگرام

ارتباط با تلگرام فقط یک درخواست HTTPS است. مراحل راه‌اندازی:در تلگرام به @BotFather پیام بدهید، دستور ‎/newbot‎ را اجرا کنید و توکن را بگیرید.

به ربات جدید یک بار پیام Start بدهید؛ بدون این کار ربات اجازه‌ی شروع گفتگو با شما را ندارد.

شناسه‌ی عددی چت خود را به‌دست آورید و در ‎CHAT_IDS‎ بگذارید.

درخواست ‎getMe‎ مسیر و توکن را تست می‌کند و ‎sendMessage‎ پیام را می‌فرستد.

| متد | نوع | بدنه (JSON) | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| getMe | GET | ندارد | اطلاعات ربات؛ تست توکن |
| sendMessage | POST | {"chat_id":"...","text":"..."} | ارسال پیام متنی |
| getUpdates | GET | ندارد | دریافت پیام‌های رسیده برای پیدا کردن chat_id |

پروکسی چگونه کار می‌کند؟ یک Cloudflare Worker درخواست را از ESP32 می‌گیرد و همان مسیر را به ‎api.telegram.org‎ می‌فرستد و پاسخ را برمی‌گرداند. از دید ESP32 فقط یک دامنه‌ی دیگر است. نکته‌ی امنیتی مهم: توکن داخل آدرس پراکسی هم عبور می‌کند، پس پراکسی باید متعلق به خودتان باشد.

# سناریوی کامل اجرا

خروجی نمونه در Serial Monitor (115200 baud) به همراه توضیح هر مرحله:

Connecting to internet.....

Internet connected. IP: 192.168.1.23

Telegram connection test:

Response code: 200             bot token and route are valid

Web page: connect to WiFi ESP32_Test and open http://192.168.4.1

Waiting for card...

Text written to card; next scan will show message.

data has been extracted

Telegram -> 8419714778 : response code = 200

| زمان | رویداد | نتیجه |
| --- | --- | --- |
| راه‌اندازی | اتصال Wi-Fi و تست تلگرام | IP دریافت می‌شود، کد 200 |
| اسکن 1 | کارت جدید، بلاک 4 متفاوت است | نوشتن ‎hello world‎، بدون اعلان |
| اسکن 2 | کارت دور و دوباره نزدیک می‌شود | مطابقت، شمارنده 1، اعلان تلگرام |
| اسکن 3 و بعد | همان کارت | شمارنده افزایش می‌یابد و پیام جدید می‌آید |

## کتابخانه‌ی WiFi.h

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| WiFi.mode(WIFI_STA) | حالت ایستگاه: فقط به مودم وصل می‌شود. گزینه‌های دیگر WIFI_AP، WIFI_AP_STA و WIFI_OFF |
| WiFi.mode(WIFI_AP_STA) | (پروژه) هم‌زمان Access Point و Station |
| WiFi.begin(ssid, pass) | (پروژه) شروع اتصال به مودم با نام و رمز |
| WiFi.status() | (پروژه) وضعیت اتصال؛ مقدار WL_CONNECTED یعنی وصل است |
| WiFi.localIP() | (پروژه) آدرس IP که مودم به ESP32 داده است |
| WiFi.softAP(ssid, pass) | (پروژه) ساخت شبکه‌ی خود ESP32؛ رمز حداقل 8 نویسه |
| WiFi.softAP(ssid, pass, ch, hidden, max) | ساخت AP با کانال، مخفی بودن و حداکثر تعداد کاربر |
| WiFi.softAPIP() | (پروژه) آدرس IP خود AP؛ پیش‌فرض 192.168.4.1 |
| WiFi.softAPgetStationNum() | تعداد دستگاه‌های وصل‌شده به AP |
| WiFi.softAPdisconnect(true) | خاموش کردن AP |
| WiFi.setAutoReconnect(true) | (پروژه) اتصال مجدد خودکار پس از قطع شدن |
| WiFi.disconnect() | قطع اتصال از مودم |
| WiFi.reconnect() | تلاش دوباره برای اتصال به آخرین شبکه |
| WiFi.SSID() | نام شبکه‌ی فعلی |
| WiFi.RSSI() | قدرت سیگنال بر حسب dBm (نزدیک صفر یعنی قوی‌تر) |
| WiFi.macAddress() | آدرس MAC ایستگاه به‌صورت رشته |
| WiFi.gatewayIP() | آدرس دروازه (مودم) |
| WiFi.subnetMask() | ماسک زیرشبکه |
| WiFi.dnsIP() | آدرس سرور DNS |
| WiFi.config(ip, gw, mask, dns) | تنظیم IP ثابت به‌جای DHCP؛ قبل از begin فراخوانی شود |
| WiFi.scanNetworks() | اسکن شبکه‌ها؛ تعداد شبکه‌ها را برمی‌گرداند |
| WiFi.setHostname("name") | تعیین نام دستگاه در شبکه |
| WiFi.hostByName(host, ip) | تبدیل نام دامنه به IP (DNS) |
| WiFi.setSleep(false) | خاموش کردن حالت خواب Wi-Fi برای تأخیر کمتر |

## کتابخانه‌ی WebServer.h

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| WebServer server(80) | (پروژه) ساخت شیء سرور روی پورت 80 |
| server.on("/", fn) | (پروژه) ثبت تابع پاسخ‌دهنده برای یک مسیر |
| server.on("/x", HTTP_POST, fn) | ثبت مسیر فقط برای متد مشخص (POST، GET، PUT، ...) |
| server.onNotFound(fn) | تابع پاسخ برای مسیرهای ثبت‌نشده (خطای 404) |
| server.begin() | (پروژه) شروع شنود درخواست‌ها |
| server.handleClient() | (پروژه) پردازش درخواست‌های منتظر؛ باید در loop صدا زده شود |
| server.send(200, type, body) | (پروژه) ارسال پاسخ با کد، نوع محتوا و متن |
| server.send_P(200, type, PGM) | (پروژه) ارسال متنی که در Flash (PROGMEM) است |
| server.sendHeader(name, value) | افزودن هدر به پاسخ؛ پیش از send |
| server.arg("name") | مقدار پارامتر فرم یا آدرس (مثلاً ?name=ali) |
| server.hasArg("name") | بررسی وجود یک پارامتر |
| server.args() | تعداد کل پارامترهای درخواست |
| server.method() | متد درخواست: HTTP_GET یا HTTP_POST و ... |
| server.uri() | مسیر درخواست‌شده |
| server.header("name") | خواندن یک هدر درخواست؛ با collectHeaders ثبت شود |
| server.streamFile(file, type) | ارسال فایل از LittleFS یا SD |
| server.serveStatic("/", FS, "/www") | ارائه‌ی خودکار فایل‌های ثابت یک پوشه |
| server.stop() | توقف سرور |

## کتابخانه‌های WiFiClientSecure.h و HTTPClient.h

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| WiFiClientSecure client | (پروژه) سوکت TCP با رمزنگاری TLS |
| client.setInsecure() | (پروژه) نادیده گرفتن بررسی گواهی؛ فقط برای آزمایش |
| client.setCACert(pem) | تعیین گواهی ریشه برای اعتبارسنجی امن سرور |
| client.setCertificate(pem) | گواهی کلاینت برای احراز هویت دوطرفه (mTLS) |
| client.setPrivateKey(pem) | کلید خصوصی مربوط به گواهی کلاینت |
| client.setTimeout(sec) | زمان انتظار خواندن (ثانیه) |
| client.connect(host, 443) | اتصال مستقیم؛ true در صورت موفقیت |
| client.connected() | آیا اتصال برقرار است؟ |
| client.stop() | بستن اتصال |
| HTTPClient http | (پروژه) ساخت شیء برای درخواست HTTP |
| http.begin(client, url) | (پروژه) تعیین کلاینت و آدرس درخواست |
| http.setTimeout(8000) | (پروژه) مهلت درخواست به میلی‌ثانیه |
| http.addHeader(name, value) | (پروژه) افزودن هدر؛ مثل Content-Type |
| http.GET() | (پروژه) درخواست GET؛ کد HTTP یا عدد منفی (خطا) |
| http.POST(String body) | (پروژه) درخواست POST با متن بدنه |
| http.PUT(body) / http.PATCH(body) | درخواست PUT و PATCH |
| http.sendRequest("DELETE") | ارسال درخواست با متد دلخواه |
| http.getString() | (پروژه) خواندن کل پاسخ به‌صورت رشته |
| http.getStream() | گرفتن جریان برای پاسخ‌های بزرگ |
| http.getSize() | اندازه‌ی پاسخ (بایت) یا -1 اگر نامشخص |
| http.header("name") | خواندن هدر پاسخ؛ با collectHeaders |
| http.setUserAgent("x") | تعیین User-Agent |
| http.setAuthorization(user, pass) | احراز هویت Basic |
| http.setFollowRedirects(mode) | دنبال کردن خودکار تغییر مسیر (Redirect) |
| http.setReuse(true) | استفاده‌ی دوباره از اتصال (Keep-Alive) |
| HTTPClient::errorToString(code) | تبدیل کد خطای منفی به متن |
| http.end() | (پروژه) آزاد کردن منابع؛ حتماً بعد از پایان کار |

## کتابخانه‌ی SPI.h

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| SPI.begin() | (پروژه) شروع SPI با پین‌های پیش‌فرض VSPI (18، 19، 23، 5) |
| SPI.begin(sck, miso, mosi, ss) | شروع با پین‌های دلخواه |
| SPI.end() | خاموش کردن SPI |
| SPISettings(4000000, MSBFIRST, SPI_MODE0) | تنظیم سرعت، ترتیب بیت و مد کلاک |
| SPI.beginTransaction(settings) | شروع یک تراکنش با تنظیمات مشخص |
| SPI.endTransaction() | پایان تراکنش |
| SPI.transfer(byte) | ارسال یک بایت و دریافت یک بایت هم‌زمان |
| SPI.transferBytes(out, in, n) | ارسال و دریافت چند بایت |
| SPIClass spi(HSPI) | ساخت گذرگاه دوم SPI روی ESP32 |

## کتابخانه‌ی MFRC522.h

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| MFRC522 rfid(SS, RST) | (پروژه) ساخت شیء درایور با پین‌های SS و RST |
| MFRC522::MIFARE_Key key | (پروژه) متغیر نگه‌دارنده‌ی کلید 6 بایتی |
| key.keyByte[i] = 0xFF | (پروژه) مقداردهی بایت i ام کلید |
| rfid.PCD_Init() | (پروژه) راه‌اندازی تراشه و روشن کردن آنتن |
| rfid.PCD_Reset() | ریست نرم‌افزاری تراشه |
| rfid.PCD_AntennaOn() / AntennaOff() | روشن یا خاموش کردن آنتن |
| rfid.PCD_SetAntennaGain(mask) | تنظیم گین آنتن برای برد بیشتر یا کمتر |
| rfid.PCD_DumpVersionToSerial() | چاپ نسخه‌ی تراشه؛ تست سلامت اتصال (0x91/0x92) |
| rfid.PCD_PerformSelfTest() | خودآزمایی تراشه؛ true یعنی سالم |
| rfid.PICC_IsNewCardPresent() | (پروژه) آیا کارت جدیدی در میدان است؟ |
| rfid.PICC_ReadCardSerial() | (پروژه) انتخاب کارت و خواندن UID |
| rfid.uid.size | (پروژه) تعداد بایت‌های UID (4، 7 یا 10) |
| rfid.uid.uidByte[i] | (پروژه) بایت i ام UID |
| rfid.uid.sak | کد SAK برای تشخیص نوع کارت |
| rfid.PICC_GetType(rfid.uid.sak) | نوع کارت (مثلاً MIFARE 1K) |
| rfid.PICC_GetTypeName(type) | نام متنی نوع کارت |
| rfid.PCD_Authenticate(cmd, block, &key, &uid) | (پروژه) احراز هویت سکتور با کلید A یا B |
| MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A / KEY_B | (پروژه) ثابت‌های انتخاب نوع کلید (0x60 و 0x61) |
| rfid.MIFARE_Read(block, buf, &size) | (پروژه) خواندن یک بلاک؛ بافر حداقل 18 بایت |
| rfid.MIFARE_Write(block, buf, 16) | (پروژه) نوشتن دقیقاً 16 بایت در یک بلاک |
| rfid.MIFARE_Ultralight_Write(page, buf, 4) | نوشتن یک صفحه‌ی 4 بایتی در کارت‌های Ultralight/NTAG |
| rfid.MIFARE_Increment(block, delta) | افزایش مقدار در بلاک مقدار (Value Block) |
| rfid.MIFARE_Decrement(block, delta) | کاهش مقدار در بلاک مقدار |
| rfid.MIFARE_Transfer(block) | نوشتن مقدار حافظه‌ی موقت در بلاک مقصد |
| rfid.MIFARE_GetValue(block, &val) | خواندن عدد 32 بیتی از بلاک مقدار |
| rfid.MIFARE_SetValue(block, val) | نوشتن عدد 32 بیتی در بلاک مقدار |
| rfid.PICC_HaltA() | (پروژه) دستور توقف به کارت |
| rfid.PCD_StopCrypto1() | (پروژه) پایان رمزنگاری Crypto1 در ماژول |
| rfid.PICC_WakeupA(buf, &size) | بیدار کردن کارت متوقف‌شده |
| rfid.PICC_DumpToSerial(&rfid.uid) | چاپ کامل اطلاعات و حافظه‌ی کارت در Serial |
| rfid.PICC_DumpMifareClassicToSerial(...) | چاپ همه‌ی سکتورهای MIFARE Classic |
| rfid.MIFARE_SetUid(uid, 4, true) | تغییر UID روی کارت‌های قابل‌نوشتن (کارت‌های ویژه) |
| rfid.GetStatusCodeName(status) | (پروژه) تبدیل کد وضعیت به متن خوانا |
| MFRC522::StatusCode | (پروژه) نوع شمارشی نتیجه‌ی عملیات |
| STATUS_OK | (پروژه) عملیات موفق |
| STATUS_TIMEOUT | کارت پاسخ نداد (دور یا قطع شد) |
| STATUS_COLLISION | برخورد: چند کارت هم‌زمان در میدان‌اند |
| STATUS_CRC_WRONG | خطای CRC در داده‌ی دریافتی |
| STATUS_MIFARE_NACK | کارت دستور را نپذیرفت (کلید یا بیت دسترسی) |

## هسته‌ی Arduino: Serial، زمان، GPIO و رشته‌ها

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| Serial.begin(115200) | (پروژه) شروع پورت سریال با سرعت baud |
| Serial.print(x) / println(x) | (پروژه) چاپ بدون و با خط جدید |
| Serial.print(val, HEX) | چاپ عدد به صورت هگزادسیمال |
| Serial.printf("%d", x) | چاپ قالب‌بندی‌شده مثل C (ویژه‌ی ESP32) |
| Serial.available() | تعداد بایت‌های منتظر خواندن |
| Serial.read() | خواندن یک بایت |
| Serial.readStringUntil('\n') | خواندن یک خط متن |
| delay(ms) | (پروژه) توقف برنامه به میلی‌ثانیه |
| millis() | (پروژه) میلی‌ثانیه‌ی سپری‌شده از روشن شدن |
| micros() | میکروثانیه‌ی سپری‌شده |
| yield() | دادن فرصت به کارهای پس‌زمینه (Wi-Fi) |
| pinMode(pin, OUTPUT) | تعیین ورودی یا خروجی بودن پین (INPUT، INPUT_PULLUP) |
| digitalWrite(pin, HIGH) | تنظیم خروجی دیجیتال |
| digitalRead(pin) | خواندن ورودی دیجیتال |
| analogRead(pin) | خواندن ADC (0 تا 4095) |
| String s = "abc" | (پروژه) شیء رشته‌ی Arduino |
| s.length() | (پروژه) طول رشته |
| s.endsWith("/") | (پروژه) آیا با این عبارت تمام می‌شود؟ |
| s.startsWith("a") | آیا با این عبارت شروع می‌شود؟ |
| s.remove(index) | (پروژه) حذف از اندیس تا آخر؛ remove(i, n) برای n نویسه |
| s.reserve(n) | (پروژه) رزرو حافظه‌ی از پیش |
| s.toUpperCase() | (پروژه) تبدیل به حروف بزرگ (در جا) |
| String(n, HEX) | (پروژه) تبدیل عدد به رشته‌ی هگز |
| s.indexOf("x") | اندیس اولین پیدا شدن؛ -1 اگر نبود |
| s.substring(a, b) | برش بخشی از رشته |
| s.replace("a", "b") | جایگزینی همه‌ی تکرارها |
| s.trim() | حذف فاصله‌های دو سر رشته |
| s.toInt() | تبدیل رشته به عدد صحیح |
| s.c_str() | گرفتن رشته‌ی C (const char*) |

## توابع زبان C و ESP32

| دستور | توضیح یک‌خطی |
| --- | --- |
| memcmp(a, b, n) | (پروژه) مقایسه‌ی n بایت اول؛ 0 یعنی برابر |
| memcpy(dst, src, n) | (پروژه) کپی n بایت |
| memset(buf, 0, n) | پر کردن n بایت با یک مقدار |
| strlen(str) | (پروژه) طول رشته‌ی C بدون پایان‌دهنده |
| strcmp(a, b) | مقایسه‌ی دو رشته‌ی C |
| snprintf(buf, n, fmt, ...) | قالب‌بندی امن در بافر |
| sizeof(x) | (پروژه) اندازه‌ی نوع یا متغیر به بایت |
| const char X[] PROGMEM = "..." | (پروژه) ذخیره‌ی ثابت در Flash |
| R"tag( ... )tag" | (پروژه) رشته‌ی خام بدون نیاز به escape |
| #define NAME value | (پروژه) ماکرو؛ جایگزینی متنی در زمان کامپایل |
| ESP.restart() | ریست نرم‌افزاری برد |
| ESP.getFreeHeap() | حافظه‌ی آزاد Heap به بایت |
| xTaskCreatePinnedToCore(fn, ...) | ساخت Task FreeRTOS روی هسته‌ی مشخص |
| xQueueCreate(n, size) | ساخت صف برای ارتباط بین Taskها |